- 补充施工说明

- 墙暖系统的壁挂炉与生活热水的燃气热水器共用，燃气锅炉提供生活热水，生活热水流量国标12.96l/min(△T=25K)，（欧标10.8l/min(△T=30K)）。

- 壁挂炉的具体参数要求

- 规格尺寸：高度725*宽度400*厚度350mm，

- 功率：额定热输出6.0-24.8KW，最大电器功率消耗130w

- 能效等级：二级能效

- 无智能手机控制，为水温回水温度恒温控制。

- 燃气锅炉无变频说法，风机为变速风机

- 分集水器是采用7路分集水器，分集水器材质为不锈钢、主管接口尺寸DN20、支管接口DN16，配（16*20）*活接M1角球阀（1寸外丝接口）*2只、无过滤器（户式独立采暖）、无温压表、配自动排气阀，配压差旁通阀，排污阀。

- 施工说明中明确墙暖支管道采用 16mm 铝塑管

- 外径为16mm，内径12mm，壁厚是2mm。

- 管道是沿地面墙面开槽暗敷设，（不沿墙面吊顶内敷设 ）。

- 上沿墙面开槽暗敷设的管道无保温棉套管（预防墙面后期空鼓开裂）、地面开槽暗敷设的管道有保温棉套管;

- 房间客厅采用钢制板式散热器，卫生间采用压铸铝散热器片状装拼接。

- 散热器进水管前配一只开关流量阀门，回水管配一只回水调节阀。阀门的类型为1216*1/2”M温控阀（角式）、材质为铜镀镍、连接方式为卡套式。