盐城师范学院绿化养护卫生保洁规范及考核标准

一、盐城师范学院绿化养护标准及技术规范

1.本标准及技术规范参照《盐城市市区城市绿地养护质量等级标准（试行）》、《盐城市市区城市绿化养护技术规定（试行）》制定。内容包括：术语说明、养护直观标准、浇水排水、施肥、修剪、病虫害防治、松土除草、补栽、扶正支撑、绿地容貌、黑麦草播种、安全施工、组织管理等。

1.1本标准及规范特殊术语说明：

1.1.1绿化养护管理是指在绿化工程竣工验收之后,为使园林绿地达到整洁美观，园林植物正常生长而采取的一切养护管理措施。

1.1.2色块灌木指绿地中成片种植的彩叶植物或开花灌木。

1.1.3造型灌木指用修剪、捆扎等方法整修成特定形状的灌木。

1.1.4花卉是木本观花植物及草本观花植物的总称。

1.1.5草花指盆栽草花及地栽草花（含宿根花卉）的总称。

1.1.6花灌木指观花类灌木及小乔木。

1.1.7苗木死亡指相对正常植株，苗木大部分叶片（超过2/3）脱落或病害，主干树皮等有明显病虫害的，就可以认定苗木已进入死亡过程，按死亡苗木计算。或指苗木所有生理性特征消失的，则直接认定苗木已死亡。

2.养护的直观标准

2.1树木长势旺盛。

2.2叶片叶色正常、叶大而肥厚，每株黄叶、焦叶、卷叶、落叶、明显虫屎、虫网、被虫咬食叶片的数量在5%以下。

2.3病虫害控制及时，树木有蛀干害虫危害的株数不得超过1%；树木的主干、主枝上平均每100cm2介壳虫的活虫数不得超过2头，较细枝条上平均每30 cm不得超过5头，且平均被害株数不得超过3％。

2.4树冠完整美观、分枝点合适、侧枝分布均匀、枝条疏密适当，内膛不乱，通光透光。

2.5花灌木着花率高、开花繁茂、无落花落蕾现象。色块灌木无缺株断行、覆盖度达98%，色块分明，线条清晰流畅。

2.6绿篱、造型灌木形状轮廓清晰，表面平整，圆滑、不露空缺、不露枝干、不露捆扎物。

2.7藤本长藤分布合理、枝叶覆盖均匀、附着牢固、覆盖度达85%以上。

2.8草花生长健壮、花繁叶茂、无残花败叶。花坛整洁美观、四季有花、层次分明、图案清晰、色彩搭配适宜。

2.9草坪直观标准

2.9.1草坪生长茂盛、叶色正常、基本无秃斑、无枯草层、无杂草、无病虫害、覆盖度达95-98%以上，留茬高度经常保持在6-8cm。

2.10地被麦冬直观标准：覆盖率达95%；要求每10个平方杂草不多于12株,无较大、成簇杂草，无高于草坪3-5厘米杂草、无匍匐性杂草、无阔叶杂草；

3.养护的施工标准

3.1浇水排水

3.1.1浇水原则应根据不同植物生物学特性、树龄、季节、土壤干湿程度确定。做到适时、适量、不遗漏。每次浇水要浇足浇透，树池中透水深度应达到至少30厘米，草坪中透水深度应达到至少25厘米。

3.1.2在干旱时节，一般草坪如7天降水不超过5毫米则应适量补水，乔灌木14天内降水不超过5毫米则应适当浇水，夏季视情形缩短时间。有树池的行道树优先进行抗旱。

3.1.3大树依据具体情况和浇水原则确定。地栽宿根花卉以土壤不干燥为准。喷灌浇水每次开启时间不少于30分钟，以地面无迳流为准。

3.1.4夏季高温季节应在早晨和傍晚进行、冬季宜午后进行。

3.1.5雨季应注意排涝、及时排出积水。

3.1.6浇水时应采取节水措施，充分利用校园内河水浇灌或绿化喷灌系统，严禁使用消防水浇灌。

3.2施肥及香樟黄化病的防治

3.2.1 施肥原则为确保园林植物正常生长发育，要定期对树木、花卉、草坪等进行施肥。施肥应根据植物种类、树龄、立地条件、生长情况及肥料种类等具体情况而定。

3.2.2 施肥分基肥、追肥两类。基肥采用有机肥（取校区内化粪池肥料），在植物休眠期内（一般在冬季）进行；追肥一般采用化肥或复合肥在植物生长期内进行。基肥应充分腐熟后施用，化肥应溶解后再施用。干施化肥一定要注意均匀，用量宜少不宜多，施后必须及时充分浇水，以免伤根伤叶。冬季施粪肥时，施肥塘深度应达到20CM；对部分树池中深度无法达到的情况下，应扩大施肥塘的面积。

3.2.3 施肥次数乔木每年施基肥1次，追肥不少于1次；灌木每年施基肥1次，追肥不少于2次；色块灌木和绿篱每年施基肥1次，追肥不少于4次；草坪每年施基肥1次，追肥不少于4次。

3.2.4 施肥量施基肥乔木不少于20公斤/株•次，灌木不少于10公斤/株•次，色块灌木和绿篱不少于0.5公斤/㎡•株，草坪不少于0.2公斤/㎡•次。施追肥一般按0.5%-1%浓度的溶解液施用。干施化肥一般用量，乔木不超过250克/株•次，灌木不超过150克/株•次，色块灌木和绿篱不超过30克/㎡•次，草坪不超过15克/㎡•次。

3.2.5 乔、灌木施肥应在树冠垂直投影外缘挖掘环状施肥沟、穴，以不伤或少伤树根为准，深度不浅于30公分。

3.2.6基肥采用校内化粪池内发酵后的粪肥，以冬季施用为主，由承包方从化粪池中汲取运输施肥。施肥时注意地面卫生，施肥后要及时覆盖，并确保粪肥中无垃圾。

3.2.7对校园内行道树香樟（或其他瘦弱植株）按甲方要求一至两个月施用硫酸亚铁、复合肥等肥料一次；按甲方要求一至两个月叶面喷洒磷酸二氢钾或二甲四氯纳溶液一次；每株苗木每次水溶液不少于30升。

3.2.8对香樟黄化病要主动防治，增加施肥次数；对黄化病严重的植株可单独向甲方申请吊液或肥料单独施用；对行道树香樟树池中被踩踏的部分，要及时松土并复播三叶草草种；

3.3修剪

3.3.1修剪应根据树种习性、整形意图、养护季节、景观效果为原则，达到均衡树势、调节生长、姿态优美、花繁叶茂的目的。修剪包括除芽、去蘖、摘心摘芽、疏枝、短截、整形、更冠等技术。养护性修剪分常规修剪和造型（整形）修剪两类。常规修剪以保持自然树型为基本要求，按照“多疏少截”的原则及时去除非正常枝条，保持内膛通风透光，树冠丰满。造型修剪以剪、锯、捆、扎等手段，将树冠整修成特定的形状，达到外形轮廊清晰、树冠表面平整、圆滑、不露空缺，不露枝干、不露捆扎物。

3.3.2乔木的修剪一般只进行常规修枝，行道树在同一路段的分枝点高低、树高、冠幅大小应基本一致，上方有架空电力线时，应按电力部门的相关规定及时剪除影响安全的枝条。灌木的修剪一般以保持其自然姿态，疏剪过密枝条，保持内膛通风透光。修剪的剪口或锯口平整光滑，不得劈裂、不留短桩.

3.3.3冬季进行乔灌木修剪时，首先修剪枯死枝、萌蘖枝、内向枝、下垂枝；修剪较大枝条时，务必不留桩留茬。对春季开花的品种，修剪时除枯死枝、萌蘖枝外，应尽量少剪轻剪；在开花期过后进行修剪。对于行道树香樟，应在春季四月至五月温度回升稳定后修剪。

3.3.4绿篱和造型灌木（含色块灌木）的修剪，一般按造型修剪的方法进行，按照规定的形状和高度修剪。每次修剪应保持形状轮廓线条清晰、表面平整、圆滑。修剪后新梢生长超过10cm时，应进行第二次修剪。若生长过密影响通风透光时，要进行内膛疏剪。当生长高度影响景观效果时要进行强度修剪，强度修剪宜在休眠期进行。

3.3.5草坪（含黑麦草）的修剪草坪的修剪高度应保持在6-8cm，当草高超过12cm时必须进行修剪。修剪时要注意方向一致，不能在修剪后形成杂乱无章，参差不齐的观感。草坪中Ⅱ类草坪修剪次数要较Ⅰ类草坪略多。Ⅲ类草坪修剪较Ⅰ、Ⅱ类标准要多、重。

3.3.6乔木修剪次数不少于1次/年；灌木不少于2次/年，绿篱、造型灌木不少于5次/年，色块灌木不少于6次/年。普通草坪修剪次数不少于10次/年，结缕草、马尼拉草坪无论高度，修剪不少于5次/年。黑麦草进入生长期后直至翌年初夏生长期停滞前修剪不少于5次。

3.3.7冬季乔木重修剪按修剪规范要求或甲方特殊要求执行，达到甲方指定样株修剪效果。

3.4病虫害防治

3.4.1原则全面贯彻“预防为主，综合防治”的方针，要掌握园林植物病虫害发生规律，在预测、预报的指导下对可能发生的病虫害做好预防。已经发生的病虫害要及时治理、防止蔓延成灾。病虫害发生率应控制在10%以下。

3.4.2病虫害的药物防治要根据不同的树种、病虫害种类和具体环境条件，正确选用农药种类、剂型、浓度和施用方法，使之既能充分发挥药效，又不产生药害，减少对环境的污染。

3.4.3喷药应成雾状，做到由内向外、由上向下、叶面叶背喷药均匀，不留空白。喷药应在无风的晴天进行，阴雨或高温炎热的中午不宜喷药。喷药时要注意行人安全、避开人流高峰时段，喷药范围内有食品、水果、鱼池等，要待移出或遮盖后方能进行。喷药后要立即清洗药械，不准乱倒残液。

3.4.4施药要掌握有利时机，害虫在孵化期或幼虫三龄期以前施药最为有效、真菌病害要在孢子萌发期或侵染初期施药。

3.4.5挖除地下害虫时，深度应在5～20cm以内，接近树根时不能伤及根系。人工刮除树木枝干上介壳虫等虫体，要彻底干净，不得损伤枝条或枝干内皮，刮除树木枝干上的腐烂病害时，要将受害部位全部清除干净，伤口要进行消毒并涂抹保护剂，刮落的虫体和带病的树皮，要及时收集烧毁。对于建筑物附着的虫卵和越冬虫茧应及时清除，确保无成活虫卵和虫茧。

3.4.6病虫害防治：药物防治7次以上，人工防治5次以上。对校园内杨柳天牛虫害、重阳木锦斑蛾、香樟树樟巢螟、桃树流胶病需重点防治。

3.4.7防治病虫害环节提倡使用高效、低毒、低残留、环保农药，禁止使用农业部禁用限用农药如：六六六，滴滴涕，毒杀芬，二澳氯丙烷，杀虫脒，二澳乙烷，除草醚，艾氏剂，狄氏剂，汞制剂，砷、铅类，敌枯双，氯乙酸胺，甘氟，毒鼠强，氟乙酸钠，毒鼠硅。

3.4.8农药要妥善保管。施药人员应注意自身的安全，必须按规定穿戴工作服、工作帽、戴好风镜、口罩、手套及其他防护用具。

3.4.9冬季树木涂白应按规范执行，乔木涂白高度达1.2米，要求涂抹均匀，高度一致。

3.5松土、除草、养护穴、养护沟的制作

3.5.1松土土壤板结时要及时进行松土，松土深度5～10cm为宜。

3.5.2除草掌握“除早、除小、除了”的原则，随时清除杂草，除草必须连根剔除。绿地内应做到基本无杂草。

3.5.3林地内无大的杂草、无攀缘植物。

3.5.4校园四周围墙及建筑物等附近应无任何攀爬性杂草；建筑物散水及墙根应无任何杂草杂树。

3.5.5对非树池的乔木、灌木、花灌木应当制作相应规格的养护穴。一般要求养护穴的直径为乔木胸径的6-8倍；灌木、花灌木的养护穴直径略大于该植株的蓬径10-15CM左右。养护穴的高度应当高于周边草坪或地面3-8CM，一些对水渍耐受性差的种类，其树穴应当保证高于周边草坪或地面10CM。整个养护穴表面应呈现缓坡状，与周边草坪和地面有明显切边界限。

3.5.6对所有成片的色带应当制作相应形状的养护沟。养护沟应当低于周边草坪和地面5-10CM，有明确的切边，在靠近色带植株的一侧也应同样有切边，保证色带内无积水。

3.6补栽

3.6.1保持绿地植物的种植量，缺株断行应适时补栽。补栽应使用同品种、基本同规格的苗木，保证补栽后的景观效果。

3.6.2因养护管理不善造成草坪秃斑的，应随缺随补，保证草坪的覆盖度和致密度。补草可采用点栽、播种和铺设等不同方法。

3.6.3新植、补植行道树成活率达100%。

3.6.4及时清理死树、枯枝。

3.7支撑、扶正、防冻

3.7.1倾斜度超过10度的树木，须进行扶正，落叶树在休眠期进行，常绿树在萌芽前进行。扶正前应先疏剪部分枝桠或进行短截，确保扶正树木的成活。

3.7.2新栽大树和扶正后的树木应进行支撑。支撑材料在同一路段或区域内应当统一，支撑方式要规范、整齐。支撑着力点应超过树高的1/2以上，支撑材料在着力点与树干接触处应铺垫软质材料，以免损伤树皮。每年雨季前要对支撑进行一次全面检查，对松动的支撑要及时加固，对坎入树皮的捆扎物要及时解除。对生长已正常、生根稳固的树木，应撤去支撑，并对附属的木条，包裹、铅丝等去除。支撑仅限使用木支撑，禁止使用钢丝等拉扯型结构。

3.7.3对部分主干腐蚀形成空洞的乔木，应在干燥的情况下彻底清理树洞。在将清空后的树洞消毒后，及时用水泥逐层涂抹，待水泥凝固后用桐油覆盖表面层；最后再用树脂漆将处理面整体油漆一层。

3.7.4 对所有香樟和广玉兰以及部分弱苗、病苗和处于风口的苗木，在冬季越冬前要用草绳和薄膜包裹到位。在开春植株萌芽气温较为稳定以后去除保温材料。对少量冬季重修剪的乔木伤口处应涂抹伤口愈合剂并做好防冻措施。

3.8绿地容貌

3.8.1随时保持绿地清洁、美观。要求绿化带内无杂物、果皮、碎石、树叶、纸屑等以及绿化垃圾，无白色污染（树挂）。

3.8.2及时清运草屑、树枝、死树等施工残留物，现场堆放时间不得超过当天。对草坪及绿化带内沉积的枯枝碎叶每季度彻底清理一次，达到干净整齐的效果。

3.8.3经常冲洗树木枝叶上的积尘，防止堵塞气孔和影响景观效果。要求植株叶面不得有积尘。

3.8.4保持园林小品清洁，不许出现乱贴、乱画现象；在树干上不应有钉、捆、贴行为。

3.8.5对校园绿地上种植农作物的行为要及时制止、清除。

4.养护的组织管理

4.1在每个月进行养护工作前，根据该季节养护特点结合养护区域绿化现状，制定符合植物生长规律、有较强操作性的工作计划；工作计划于当月5号前报甲方备案。

4.2根据工作实际、工作日志、巡查记录，做好当月养护总结。工作日志、巡查记录、养护总结于次月5日前报甲方检查、备案。

4.3要求项目经理每周跟随甲方做一次走动巡查，并参与巡查后召开的周工作布置会，与养护台帐做有机结合；并做好签到及会议记录。严格按计划进行养护作业；对每天的养护作业按规范格式进行记录，形成工作日志。

4.4项目经理需根据工作计划定期对养护工作进行巡查，并将巡查内容、改正措施等形成巡查记录。项目经理每周巡查不少于3次，以到甲方指定地点签到为算。

4.5主动接受并配合甲方及行业管理部门的考核检查和日常工作检查，无条件接受甲方验收考核结果，无条件满足学校重大活动时，甲方提出的对绿化景点进行突击修整的要求，确保出效果，树形象。遇有紧急需要人员时确保随叫随到。

4.6绿化养护施工要做到以人为本，安全施工，文明作业。绿化养护施工要统一着安全装、设施工警示语或警示标志，保证施工人员和过往行人的安全

4.7对甲方或养护方巡查出的问题，均应在三天内整改到位。

二、盐城师范学院绿化养护验收考核实施细则

为进一步加强我校园绿地养护管理工作，建立长效的养护管理机制，确保绿化养护工作达到《盐城师范学院绿化养护标准及技术规范》的要求，根据我校与养护单位签订的绿化养护合同，特制定本考核实施办法：

一、考核对象

通榆校区和新长校区绿化养护企业。

二、考核内容

考核内容包括合同规定的养护事项，主要有养护直观标准、绿地浇水排水、施肥、修剪、病虫害防治、松土除草、补栽、扶正支撑、绿地容貌、安全施工、组织管理等方面内容。

三、考核依据

《盐城师范学院绿化养护标准及技术规范》、《盐城师范学院绿化养护、室外环境卫生保洁合同》。

四、考核办法

学校授权后勤保障集团组织实施新长校区绿化养护验收考核工作。考核小组成员由后勤保障集团召集。采用定期考核和日常考核两种考核方式。

1、定期考核。定期考核安排在每月1－10日，每月不少于一次。考核小组按《盐城师范学院新长校区绿化图册》划分的地块逐项检查评价。对养护工作不到位的项目，依据本办法现场确定当月扣款数额。

2、日常考核。在日常巡视检查中，特别是重大节日、庆典、迎接检查等时期，如发现明显养护质量问题，应及时通知养护单位进行整改，并约定整改期限。如果在期限内不能完成，将根据考核标准分别扣款。

3、学校每月将考核情况以电子邮件或书面形式通知养护单位，并依据考核结果支付养护经费。养护单位应高度重视考核过程中存在的问题，组织力量积极整改。考核结果也是养护工作满1年后甲乙双方续签合同的重要依据。

4、连续两个月考核扣款额占当月合同应付金额10%以上的，学校有权单方终止合同。

五、考核评价标准及扣款标准

| 序 号 | 项 目 | 养护 标准 条款 | 评价标准 | 考核单位 | 扣款 标准 (元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护的直观标准 | 2.1 | 树木长势不良且不采取补救措施的 | 株 | 100 |
|  |  | 2.2 | 有明显黄叶、焦叶、虫蛀叶片等超过5%的 | 株 | 50 |
|  |  | 2.3 | 病病虫害控制不及时，达不到规范要求的 | 地块 株 | 100 |
|  |  | 2.4 | 达不到养护标准2.4条款要求的 | 株 | 30 |
|  |  | 2.5 | 色块灌木缺株断行、覆盖度达低于98%的 | 平方米 | 150 |
|  |  |  | 观感杂乱，线条不清晰流畅、水平面或竖直面参差不齐的 | 地块 | 400 |
|  |  | 2.6 | 绿篱、造型灌木不修剪或修剪不符合要求的 | 平方米 株 | 30 |
|  |  | 2.7 | 达不到养护标准2.7、2.8条款要求的 | 平方米 | 30 |
|  |  | 2.8 |  |  |  |
|  |  | 2.9 | 草坪每100个平方有较大杂草、有匍匐性杂草（阔叶杂草、开花杂草）的；有未修剪密集茅草 | 100平方米 | 30 |
|  |  | 2.10 | 地被麦冬每10平方米杂草多于12株的，有较大杂草、有匍匐性杂草（阔叶杂草的）、有高于草坪3-5厘米杂草的 | 10平方米 | 30 |
| 2 | 浇水排水 | 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 | 未按时、按要求浇水的 | 地块 | 300 |
|  |  | 3.1.5 | 雨季没有及时排除积水的 | 地块 | 100 |
|  |  | 3.1.6 | 发现使用消防水浇灌的 | 次 | 2000 |
| 3 | 施肥 | 3.2.1 3.2.2 | 没有按施肥原则要求进行作业的 | 次 | 1000 |
|  |  | 3.2.3 | 施肥次数每少一次；甲方要求追施肥，每少一次 | 地块 | 500 |
|  |  | 3.2.4 | 施肥量达不到3.2.4规范要求的 | 株 平方 | 100 |
|  |  | 3.2.5 | 施肥伤害到主根的，肥沟（穴）深度达不到30公分的 | 株 | 50 |
|  |  | 3.2.6 | 基肥作业没有达到3.2.6规范要求的 | 株 | 50 |
| 序 号 | 项 目 | 养护 标准 条款 | 评价标准 | 考核单位 | 扣款 标准 (元） |
| 3 | 施肥 | 3.2.7 | 没有按3.2.7规范要求对行道树进行施肥的 | 次 | 1000 |
|  |  | 3.2.8 | 没有按3.2.8规范要求对香樟黄化病进行防治的 | 株 | 50 |
| 4 | 修剪 | 3.3.1 3.3.2 3.3.3 | 乔木修剪不规范，剪口或锯口有劈裂、留桩的 | 株 | 100 |
|  |  | 3.3.4 | 绿篱和灌木没有按规范修剪的 | 平方米 | 50 |
|  |  | 3.3.5 | 草坪修剪没有达到规范要求的 | 地块 | 500 |
|  |  | 3.3.6 | 各类植物修剪没有达到规范次数要求 | 地块 | 1000 |
|  |  | 3.3.7 | 冬季乔木重修剪达不到甲方指定样株标准和效果的 | 株 | 150 |
| 5 | 病虫害防治 | 3.4.1 | 病虫害发生率超过10%的(相邻或相近有5株或以上明显病虫害的视为病虫害蔓延) | 地块 | 1000 |
|  |  | 3.4.2 3.4.3 3.4.4 | 没有按规范进行施药作业的 | 地块 | 500 |
|  |  | 3.4.5 | 没有按规范进行人工灭虫作业的 | 地块 | 500 |
|  |  | 3.4.6 | 病虫害防治次数不足的 | 地块 | 1000 |
|  |  | 3.4.7 | 发现使用禁用限用农药的 | 次 | 2000 |
|  |  | 3.4.8 | 不按养护标准做好安全防护的 | 次 | 100 |
|  |  | 3.4.9 | 冬季涂白没有达到要求的 | 株 | 50 |
| 6 | 松土 除草 | 3.5.1 | 土壤板结时不及时进行松土的，或松土深度达不到要求的 | 地块 | 500 |
|  |  | 3.5.2 | 杂草没有及时清除，或除草不除根的，河岸边、岩石缝隙、河岸围栏处有杂草杂树的 | 地块 | 200 |
|  |  | 3.5.3 | 林地内有较大杂草或攀缘植物的 | 地块 | 100 |
|  |  | 3.5.4 | 发现攀爬性杂草、散水及墙根有杂草杂树的 | 处 | 30 |
|  |  | 3.5.5 3.3.6 | 养护沟、穴制作不规范或不制作的 | 株、处 | 50 |
| 7 | 补栽 | 3.6.1 | 乔木缺株断行，补栽不及时、补栽品种（规格）不达标 | 株 | 按合同 约定 |
|  |  | 3.6.2 | 因养护管理不善造成草坪秃斑的，补栽不及时，没有达到规定覆盖度的 | 平方 | 50 |
|  |  | 3.6.3 | 养护期死亡苗木 | 株 | 按合同 约定扣款 |
|  |  | 3.6.4 | 死亡树木、枯枝未及时清理 | 地块 | 500 |
| 序 号 | 项 目 | 养护 标准 条款 | 评价标准 | 考核单位 | 扣款 标准 (元） |
| 8 | 支撑 扶正 防冻 | 3.7.1 | 没有按规范要求对倾斜度超过10度的树木进行扶正的 | 株 | 150 |
|  |  | 3.7.2 | 支撑不到位或不规范、没有按规范要求及时清除保护措施的 | 株 | 50 |
|  |  | 3.7.3 | 对乔木主干腐蚀不做处理或处理不到位的 | 株 | 100 |
|  |  | 3.7.4 | 冬季越冬前没有按规范要求对行道树及病弱株苗木和重修剪乔木伤口做保护措施的 | 株 | 80 |
| 9 | 绿地保护、绿地容貌和绿地保洁 | 3.8.1 | 绿化带内有明显杂物、果皮、碎石、树叶、树挂污染等以及绿化垃圾 | 地块 | 100 |
|  |  | 3.8.2 | 草屑、树枝、死树等施工残留物当天没有清运出校园的（冬季集中修剪根据实际情况约定）。对草坪及绿化带内沉积的枯枝碎叶没有做到一季度彻底清理一次的。 | 地块 | 300 |
|  |  | 3.8.3 | 植株枝叶上的积尘明显，影响景观效果的。 | 地块 | 100 |
|  |  | 3.8.4 | 园林小品中有乱贴、乱画等不整洁现象；在树干上有钉、捆、贴行为的 | 地块 | 300 |
|  |  | 3.8.5 | 对校园绿地上种植农作物的行为没有及时制止、清除的 | 地块 | 500 |
| 10 | 养护的组织管理和安全施工 | 4.1 | 没有按时报送详细月度养护计划的；制定的计划不符合植物生长规律，针对性、操作性不强的 | 月 | 500 |
|  |  | 4.2 | 没有按时报送详细工作日志、巡查记录、工作总结的 | 月 | 500 |
|  |  | 4.3 | 没有详细记载工作日志、巡查记录 | 月 | 500 |
|  |  | 4.4 | 项目经理不参加绿化养护定期验收考核的，项目经理每周巡查少于3次的，接到甲方通知到场不及时的。 | 次 | 200 |
|  |  | 4.5 | 不接受甲方验收考核结果的,没有完成甲方提出的绿化养护突击任务的 | 次 | 1000 |
|  |  | 4.6 | 没有按规范安全作业的，不佩戴绿化养护袖章的 | 次 | 50 |
|  |  | 4.7 | 对甲方提出的养护问题，三天内没有整改到位的 | 次 | 200 |

说明：本表扣款标准是指每月验收考核时的扣款数。

三、盐城师范学院室外环境卫生保洁管理及考核办法

一、保洁清扫对象和相关概念定义

1、保洁清扫对象：包括但不限于纸屑、烟蒂、塑料袋、废弃电线电缆（光纤、灯管）、生活垃圾、灰尘、泥土、废弃的包装物（包括设备包装、快递包装、纸（木、泡沫）质包装等）、路面积水、食物残渣、玻璃碎屑、散落的废砖瓦、运输时掉落的各类废弃物（如砖瓦、泥土）、道路缝隙杂草、枯枝落叶、丢弃的衣服鞋袜等生活用品，以及不在市政垃圾清运范围内的其他垃圾等等（以下简称保洁清扫对象）。本条中没有列明的清扫对象，以甲方认定为准。

2、主干道和支线道路：主干道为能通行小型汽车的道路，支线道路为仅能通行行人和自行车的道路

3、停车场：画有停车位的专门场地或道路

4、广场：指南园食堂西门口含水池的广场

二、保洁区域

保洁区域包括绿化养护区域、所有车行道、人行道、广场、运动场、停车场等所有室外公共区域，即所有建筑外立面外的范围（含校园水面），道路果壳箱（垃圾桶）保洁

三、保洁任务

1、普扫

每日上午8：00时前完成主干道清扫，每日上午9：30点前完成支线道路、人行道等区域清扫。

2、动态巡回保洁

每日上午10点至下午5:30点，对保洁区域动态巡回保洁（从人群密度高区域向人群密度低区域顺序巡回保洁）。

3、道路果壳箱、垃圾桶及周边地面保洁

果壳箱垃圾做到日产日清、箱满即清，清理后立即更换果壳箱内卫生袋并锁好果壳箱门；及时清理市政垃圾车倾倒（拖运）垃圾桶垃圾后的残渣积水，将垃圾桶摆放整齐。

4、校园水面的保洁

校园水面每日巡查一次，发现有垃圾及时打捞清理。

5、校园大型活动、会议和新生报到及毕业生离校期间的卫生保障

按照甲方通知，乙方有义务提前做好校园大型活动、会议和新生报到及毕业生离校期间的保洁预案，服从甲方安排，增派保洁人员，延长保洁时间，确保室外环境卫生整洁。

6、扫雪

冬季校园道路形成积雪冻结，或积雪厚度达到0.5CM及以上的情况下，须及时清扫主干道、支线道路及人群出行密集区域，确保师生出行安全。

7、清运垃圾：及时将保洁区域不在市政垃圾清运范围内的垃圾清运出校园。

四、保洁质量标准

1、保洁质量直观标准：路面、桥面、河边及停车场、广场、运动场无堆积物、无砖瓦土石、无果皮纸屑塑料袋、无烟蒂痰迹、无积泥积尘、无污水、无灰带(包括隔离栏、隔离礅、花盆底部周边)，桥下无垃圾。所有绿化区域及景观广场、景观道路无烟蒂、纸屑、无积存垃圾和生活垃圾、无泥垢。

2、普扫：在规定时间前完成道路普扫；每1000平方米“保洁清扫对象”少于8个（片、处）。

3、动态巡回保洁：在规定时间内巡回人员坚守岗位；主干道每1000平方米“保洁清扫对象”少于6个（片）。其他保洁区域每1000平方米“保洁清扫对象”少于8个（片）。

4、道路果壳箱、垃圾桶周边保洁：果壳箱无溢满现象，内桶放置一次性塑料收集袋，箱门正常闭锁，箱壳表面清洁，周边无洒落垃圾；校园垃圾桶周边无残渣积水等垃圾，垃圾桶摆放整齐。

5、大型活动、会议和新生报到及毕业生离校期间卫生保障：按甲方要求做好重点时段、重点区域保洁预案，增加保洁人员、延长保洁时间，确保周边环境整洁。

6、道路广场等地面冲洗和洒水：冲洗、洒水后的区域无明显积尘、积土、积水。

7、扫雪：主干道及人员密集区域无明显积雪；支线道路保持2米以上（宽幅）无积雪；及时处理积雪冻结，确保师生出行安全。

8、其他工作：及时向甲方报告保洁设施（果壳箱、垃圾桶）等的损坏情况，以便甲方及时维修或更换；关注、劝阻、报告建筑施工或装潢企业随意倾倒垃圾现象，协助甲方处理违规企业。

五、考核内容和依据

《盐城师范学院绿化养护及室外环境卫生保洁合同》、《盐城师范学院室外环境卫生保洁管理及考核办法》。

六、考核办法。学校授权后勤保障集团组织实施室外环境卫生保洁验收考核工作，考核小组成员由后勤保障集团召集（不定期邀请校内师生或市政环卫专业人士参与）。考核分日常考核和随机考核两种形式。

1、日常考核：上午9:00至10点考核普扫工作；下午3：00至5点考核巡回保洁和其他各项保洁工作任务完成情况。

2、随机考核：甲方不定期不定时对乙方保洁工作进行抽查考核，乙方接到甲方关于卫生保洁中存在的问题通知后，须立即安排人员在半小时内整改到位。如查在规定时间没有整改的，将根据考核扣款标准扣款。

3、考核扣款标准：

| 序 号 | 项 目 | 扣款 序号 | 评价标准 | 考核单位 | 扣款 标准 (元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员管理 | 1 | 保洁人员不足，每少1人次的 | 人次 | 100 |
|  |  | 2 | 未按要求统一着装的 | 人 | 30 |
| 2 | 普扫 | 1 | 没有在规定时间前完成普扫任务的 | 次 | 200 |
|  |  | 2 | 每1000平方“保洁清扫对象”多于8个（片、处、块） | 千平方 | 50 |
|  |  | 3 | 保洁区域质量直观标准较差的 | 千平方 | 100 |
|  |  | 4 | 有大块砖瓦、成片玻璃渣 | 处 | 100 |
| 3 | 动态巡回保洁 | 1 | 巡回保洁人员没有坚守岗位的 | 人次 | 100 |
|  |  | 2 | 主干道每1000平方米“保洁清扫对象”多于6个（片、处、块） | 千平方 | 50 |
|  |  | 3 | 其他保洁区域每1000平方米“保洁清扫对象”多于8个（片、处、块） | 千平方 | 50 |
|  |  | 4 | 保洁区域质量直观标准较差的 | 摆放点 | 100 |
|  |  | 5 | 校园水面有垃圾的 | 处 | 100 |
|  |  | 6 | 绿化区域中生活垃圾多于8处 | 地块 | 100 |
|  |  | 7 | 停车场、广场、运动场等有明显积尘积泥的 | 处 | 100 |
|  |  | 8 | 在建筑角落、人流稀少、桥下、河岸边发现卫生死角的 | 处 | 50 |
| 4 | 扫雪 | 1 | 积雪没有及时清扫 | 次 | 1000 |
|  |  | 2 | 扫雪后主干道仍有明显积雪的，支线道路走道宽度不足2米的 | 千平方 | 100 |
|  |  | 3 | 没有及时处理积雪冻结的 | 千平方 | 150 |
| 5 | 果壳箱、垃圾桶 | 1 | 果壳箱倾倒不及时的 | 个 | 50 |
|  |  | 2 | 果壳箱门不闭锁的或箱体有广告或污迹等不清洁现象的 | 个 | 30 |
|  |  | 3 | 垃圾桶周边有残渣积水或垃圾桶摆放不整齐的 | 摆放点 | 50 |
| 6 | 活动会议等 | 1 | 没有按甲方要求做好保洁预案的 | 次 | 200 |
|  |  | 2 | 保洁人员人数不足、服务时长不够的，保洁效果较差的 | 人次 | 100 |
| 7 | 其他工作 | 1 | 对保洁设施损坏不及时报修的 | 处 | 50 |
|  |  | 2 | 没有及时将保洁区域不在市政垃圾清运范围内的垃圾清运出校园的 | 次 | 100 |
|  |  | 3 | 没有按规定协助处理随意倾倒垃圾行为的 | 次 | 100 |

说明：本表扣款标准是指每一次日常考核或随机考核时的扣款数。